BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

VI ĐIỀU KHIỂN

BÀI BÁO CÁO 6

NHÓM 4

Giảng viên : PHẠM QUANG TRÍ

Sinh viên   :

- Trần Công Hòa	20017691

- Đỗ Tuấn Duy	20061261

- Nguyễn Quốc Dương         20123251

TP.HCM – 2022

Bài tập mức độ 3:

- Sơ đồ nguyên lí kết nối phần cứng tối thiểu dùng STM32:

- Cách thiết lập chức năng trong phần mềm CubeMX:

Bước 1: Khởi động phần mềm CubeMX, tạo New Project và chọn mã số STM32F103C8T6.

Bước 2: Chọn mạch nạp:

Bước 3: Chọn bộ giao động:

Bước 4: Chọn tần số giao động:

Bước 5 : Cấu hình Uart1 chọn baundrate 115200, parity none và chọn ngắt

Bước 6: Cấu hình ADC chọn chân IN5, IN6, Temperature Sensor Channel

Chọn Rank1: 41.5 Cycles; Rank2: 55.5 Cycles, Rank3: 239.5 Cycles

Bước 7: Đặt tên cho Project và chọn nơi lưu trữ, chọn phần mềm viết chương trình

- Lưu đồ giải thuật:

Chương trình chính:

- Mã nguồn chương trình:

Chương trình chính:

#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include <stdio.h>

/* USER CODE END Includes */

…

/* USER CODE BEGIN 0 */

uint32_t adc_value[3];

float v[3];

float temp;

uint8_t data_send[50];

/* USER CODE END 0 */

/**

* @brief  The application entry point.

* @retval int

*/

int main(void)

{

/* USER CODE BEGIN 1 */

/* USER CODE END 1 */

/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */

HAL_Init();

/* USER CODE BEGIN Init */

/* USER CODE END Init */

/* Configure the system clock */

SystemClock_Config();

/* USER CODE BEGIN SysInit */

/* USER CODE END SysInit */

/* Initialize all configured peripherals */

MX_GPIO_Init();

MX_ADC1_Init();

MX_USART1_UART_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_ADC_Start(&hadc1);

for(int i = 0; i < 68; i++)

__asm("NOP");

adc_value[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

for(int i = 0; i < 81; i++)

__asm("NOP");

adc_value[1] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

for(int i = 0; i < 303; i++)

__asm("NOP");

adc_value[2] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

v[0] = adc_value[0]*3.3/4096;

v[1] = adc_value[1]*3.3/4096;

v[2] = adc_value[2]*3.3/4096;

temp = ((1.43 - v[2])/(4.3/1000)) + 25;

sprintf(&data_send[0], "V0 = %4.2f, V1 = %4.2f, temp = %4.2f\r\n", v[0], v[1], temp);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &data_send[0], sizeof(data_send), 10);

HAL_Delay(1000);

}

/* USER CODE END 3 */

}

- Video minh chứng:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CvhtJEutiBc